# FastReel

RFID\TESTS\FastReel

Codificar un rollo de etiquetas (de un rollo a otro). Solo soporta 3 clientes por ahora, los parámetros RFID están hardcoded.

epc.SetValues define el barcode inicial, incluye el serial inicial. De ahí se va mas uno, más uno, más uno, etc.

Si se detecta un error se detiene el motor. En este caso hay que buscar el TID a mano que no fue posible programar y quitar la etiqueta del rollo.

Para buscar el tag defectuoso se usa el programa MultiReader.

Como nota: Existe un parámetro que permite indicar un punto de parada, por ejemplo si el rollo es de 3000, usualmente se debe setear este valor a 2950 +/-.  Esta opción simplemente detiene el rebobinador antes de que el rollo que se está codificando se suelte, ya que de otro modo las últimas etiquetas pasarían demasiado rápido frente al reader y no serían programadas correctamente. Lo que se debe hacer al llegar al final del rollo es:  Detener con la mano las ultimas etiquetas, asegurándose que avancen a una velocidad aceptable, mientras el programa seguirá codificando. Una vez que todas las etiquetas están codificadas se usa la opción desconectar reader para detener el proceso.

Puntos a mejorar: No guarda en DB, la configuración esta hard coded, no se está aprovechando el lector de código de barrar presente en el aparato.